南京天文光学技术研究所因公出访事后公示表

公示日期：2024年5月21日-27日

| 出访团组成员基本信息： |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 |  | 部门 |  |  |  |  | 职务 |
| 李运 |  | 望远镜工程中心 |  |  |  |  | 工程师/博士后 |
| 出访国家或地区 | 南极 |  |  | 顺访国家或地区 |  |  | 澳大利亚 |
| 出访任务 | 参加中国第40次南极科学考察 |  |  |  |  |  |  |
| 经费开支（元） | 出国预算 |  |  |  | 实际支出 |  |  |
|  | 111000人民币 |  |  |  | 86614元 |  |  |
| 离境日期 | 2023 年11月15日 |  | 入境日期 |  |  | 2024年2月17日 |  |
| 实际往返路线 | 南京-上海-澳大利亚-南极-澳大利亚-上海-南京 |  |  |  |  |  |  |
| 实际日程安排： 2023 年 11 月 14日- 15 日 南京出发，15日凌晨从上海经新加坡转机飞往澳大利亚珀斯； 2023 年 11 月 15 日 抵达澳大利亚珀斯，登上雪龙船； 2023 年 11 月 30 日 到达中国南极中山站； 2023 年 12 月 16 日 中山站出发前往昆仑站； 2024 年 1 月 1 日 到达中国南极昆仑站； 2024 年 1 月 19 日 由中国南极昆仑站开始返程； 2024 年 1 月 29 日 由中国南极泰山站乘固定翼飞机前往中山找； 2024 年 2 月 16 日-17日 从中国南极中山站返回，凯西站经澳大利亚转机抵达上海； 2024年2月18日 回到南京。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 出访小结（任务执行情况、心得体会等，1000字-2000字）： 李运作为中国第40次南极科学考察的一员前往南极内陆昆仑站进行科学考察。此次科学考察主要完成的任务有：昆仑站能源与通讯平台PLATO-A的升级维护与关键部件的更换工作；南极巡天望远镜AST3-2的升级、改造与维护；其它天文设备的常规维护工作等。上述科考任务均已圆满完成。 其中南极巡天望远镜AST3-2主要工作内容包括： - 将望远镜周边及底座下方的积雪清理和平整 - 赤经轴和赤纬轴拆开后清理积雪，积雪清理后两轴可以正常转动 - 将STA CCD完全拆除，为相机制冷安装的热管等全部拆除 - 安装新的CMOS相机及调焦机构 - 安装2台CMOS计算机和1台pipeline计算机 - 镜面加热重新走线，更换新的镜面加热电源箱 - 拆除镜筒内部的吹风机 - 拆除废弃的线缆，安装走线架，整理线缆的走线 - 拆除不能工作的不重要的温度采集模块 - 替换掉坏的监控摄像头 - 对两轴罩壳进行密封，在赤经轴罩壳外部增加挡雪的围挡 其中能源与通讯平台PLATO-A主要工作内容包括： - 清理发电舱和仪器舱的积雪 - 对PLATO-A工作进行拍照记录 - 维修一台发电机fc可正常工作 - 更换三台发电机（fa, f6, f0）为（f1, fd, f3） - 发电舱邮箱加满油，并混合添加18L机油 - 记录5个排气管堆积物并收集，随物资运送给Michael - 更换发电舱4台排风扇 - 隔离电池M1，并测试剩余电池模块 - 更换太阳能电池板并测试 - 加装通讯天线保温装置并关闭电机使能 - 通讯天线底部木箱升高 - 调整发电机转速 - 密封发电机五个排气管缝隙 - 旧发电机和备件装箱 除上述工作外，还包含协助昆仑站近红外望远镜安装、中山站望远镜安装与调试等工作。 图1.李运在昆仑站对南极巡天望远镜AST3-2和PLATO-A进行维护 |  |  |  |  |  |  |  |